Segas aplēses rezultāti Celtnieku ielas brauktuvei.

| Nr. | Materiāli | E, Mpa | h, cm | h/Dd | E2/E1 | k | Eekv,Mpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A/B SMA 11 | 1800 | 4 |  |  |  |  |
| 2. | A/B AC22 base | 1200 | 6 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | Eekv(1)>264 |
| 3. | Šķembas | 300 | 30 | 0.81 | 0.30 | 0.57 | Eekv(2)>159 |
| 4. | Drenējoša smilts | 90 | 60 | 1.62 | 0.50 | 0.82 | Eekv(3)>73 |
| 5. | Esošais pamats | 45 |  |  |  |  | Eekv(4)>45 |

Segas aplēses rezultāti nobrauktuvēm un auto stāvvietām:

| Nr. | Materiāli | E, Mpa | h, cm | h/Dd | E2/E1 | k | Eekv,Mpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Betona bruģis | - | 8 | - | - | - | - |
| 2. | Sīkšķembas | - | 3 | - | - | - | - |
| 2. | Šķembas | 300 | 30 | 0.81 | 0.30 | 0.57 | Eekv(1)=159 |
| 3. | Drenējoša smilts | 90 | 60 | 1.35 | 0.50 | 0.79 | Eekv(2)>73 |
| 4. | Esošais pamats | 45 |  |  |  |  | Eekv(3)>45 |