1.pielikums

Atklātā iepirkuma“Ventspils brīvostas jūras zemūdens grunts

novietnes vides monitorings” nolikumam.

Identifikācijas Nr.VBOP 2023/37

Darba uzdevums.

“Ventspils brīvostas jūras zemūdens grunts novietnes vides monitorings”.

- Darba mērķis.

Pamatojoties uz Ministru kabineta Noteikumu Nr.475 “Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība” 22.punktu, Ventspils brīvostas pārvaldei grunts novietnē jūrā, kurā tiek izvietota padziļināšanas laikā izņemtā grunts, jāveic monitorings.

- Darbu apjomi un saturs.

2.1.Grunts paraugošana paredzēta sekojošos laikos:

2.1.1. pavasara periodā; (aprīlis, maijs)

2.1.2. rudens periodā. (oktobris, novembris)

2.2. Grunts paraugošanas vietu koordinātes:

2.2.1. Tuvajā izgāztuvē:

*stacija Nr.1	57°26’30 N	21°34’00 E

*stacija Nr.2	57°26’00 N	21°34’30 E

*stacija Nr.3	57°26’50 N	21°35’40 E

2.2.2. Tālajā izgāztuvē:

*stacija Nr.4	57°27’50 N	21°33’50 E

2.2.3. Fona stacija

* 57°26’50 N	21°31’00 E

Dažu novērojumu staciju koordinātas var tikt mainītas, nepalielinot staciju un paraugu skaitu, atkarībā no iegūtajiem rezultātiem un Valsts vides dienesta (turpmāk – VVD) ieteikumiem.

2.3.Rakstisku atskaišu iesniegšana un saskaņošana VVD divas reizes gadā, mēnesi pēc attiecīgās sezonas novērojumiem.

2.4.Atskaite par sezonas novērojumiem sagatavojama atbilstoši VVD prasībām. Atskaitē jānorāda:

- Paraugu ņemšanas laiks (datums), vieta (koordinātas), metode ar kādu ievākti paraugi un laiks, kad notikusi pēdējā grunts izgāšana dotajā izgāztuvē (ja paraugu ņemšana notiek tajā pašā dienā, tad cik stundas pēc grunts izgāšanas);

- Paraugu analīzes metodika (metožu nosaukums un laboratorija, kurā veiktas analīzes);

- Analīžu rezultāti (darba uzdevumā minēto vielu koncentrācija grunts paraugos);

- Mērījumu rezultātu grafisks attēlojums un analīze katrai stacijai, salīdzinot tos savā starpā un arī ar iepriekš gūtajiem novērojumiem;

- Rezultātu analīze, secinājumi un ieteikumi turpmākai darba pilnveidošanai un mērķu sasniegšanai.

- Īpašie nosacījumi.

- Grunts paraugu analīzes veicamas tikai akreditētā laboratorijā.

- Monitoringa parametri:

  - grunts virsējā slāņa (0 - 5 cm) granulometriskais sastāvs, visās stacijās;

  - makrozoobentosa sugu sastāvs, skaits (eks/m3) un biomasa (g/m2 slapjajam svaram), visās stacijās;

  - smago metālu saturs grunts virsējā slānī: Pb, Cu, Cr, Zn, Cd, Hg, Ni (mg/kg uz sauso svaru) visās stacijās;

  - naftas ogļūdeņražu saturs gruntī (µg/1),visās stacijās;

- Veicot darbus, izmantojot ūdenslīdējus, par to veselību, drošību utt. atbild Izpildītājs.

Papildu informācija iegūstama Kuģošanas atbalsta dienestā pa tālruni:

63607500, 29342131.

KAD priekšnieks:                                                  			           N. Kornijanovs