1.pielikums

Atklātā iepirkuma “Mazutu saturošu atkritumu savākšana Rūpniecības ielā 33c, Ventspilī” nolikumam,

identifikācijas Nr. VBOP 2023/56

DARBA UZDEVUMS

Mazutu saturošu atkritumu savākšana Rūpniecības ielā 33c, Ventspilī

| 1. Pasūtītājs | - | Ventspils brīvostas pārvalde. |
| --- | --- | --- |
| 2. Objekta nosaukums | - | Mazutu saturošu atkritumu savākšana Rūpniecības ielā 33c, Ventspilī. |
| 3. Objekta atrašanās vieta | - | Rūpniecības iela 33c, Ventspils. |
| 4. Darbu izpildes termiņi | - | Darbu izpildes termiņš: - 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas. |
| 5. Citi nosacījumi | - | Izpildītājs organizē elektrības un ūdens pieslēguma vietas (elektrības pieslēgumu iespējams nodrošināt, sazinoties ar AS “Diānas sveces”, ūdens pieslēgumu iespējams nodrošināt, sazinoties ar PSIA “Ūdeka”). Darbu izpildes laiks un organizācija savlaicīgi jāsaskaņo ar Ventspils brīvostas pārvaldes pārstāvi. |

Mazuta saturošu atkritumu savākšana no pazemes rezervuāriem, veicamais darba apjoms:

- Esošā nožogojuma demontāža/ montāža;

- Mazutu saturošu atkritumu izvākšana no pazemes tērauda rezervuāra (mazais rezervuārs ~10m3 ar atkritumu apjomu ~10t), t.sk. tvaika ģenerators, vakuummašīnas u.c. palīglīdzekļi;

- Mazutu saturošu atkritumu izvākšana no pazemes tērauda rezervuāra (lielais rezervuārs ~50m3 ar atkritumu apjomu ~15t), t.sk. tvaika ģenerators, vakuummašīnas u.c. palīglīdzekļi;

- Mazutu saturošu atkritumu transportēšana utilizācijai un utilizācija;

- Mazutu saturošu atkritumu utilizācija (mehānisko piemaisījumu saturs virs 10%) transportēšana utilizācijai un utilizācija;

- Pazemes rezervuāra mazgāšana, t.sk. augstspiediena iekārtas, vakuummašīnas, piesārņotā ūdens utilizācija;

- Piesārņotās grunts norakšana, t.sk. tehnikas mobilizācija;

- Piesārņotās grunts transportēšana utilizācijai un utilizācija;

- Grunts paraugu ievākšana ekskavācijas vietā un laboratoriskās analīzes parametram NPI;

- Teritorijas labiekārtošana – esošās augsnes izlīdzināšana piesārņotās grunts ekskavācijas un pievedceļu vietās (melnzemes iestrādāšana, apzaļumošana, krūmu izciršana nav nepieciešama);

- Saimnieciskās darbības rezultātā radušos atkritumu savākšana (t.sk. piegulošajā teritorijā esošo metāla mucu savākšana).