1.pielikums
Atklātā iepirkuma “Būvprojekta izstrāde objektam 
“Ventspils Loču torņa atjaunošanas būvdarbi, Dienvidu mols 5, Ventspilī”” nolikumam, 

identifikācijas Nr. VBOP 2023/73
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
Būvprojekta izstrāde objektam “Ventspils Loču torņa atjaunošanas būvdarbi, Dienvidu mols 5, Ventspilī”

	1. Pasūtītājs 
	-
	Ventspils brīvostas pārvalde.


	2. Objekta nosaukums
	-
	Būvprojekta izstrāde objektam “Ventspils Loču torņa atjaunošanas būvdarbi, Dienvidu mols 5, Ventspilī”


	3. Objekta atrašanās vieta

	-
	Dienvidu mols 5, Ventspils


	4. Objekta galvenais lietošanas veids
	-
	124101 Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas (Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnja noteikumiem Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”).


	5.Būves kadastra apzīmējums
	-
	27000012306005.


	6. Projektējamā objekta nozīme
	-
	Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr.8883).


	7. Būvniecības veids
	-
	Atjaunošana.


	8. Būves grupa
	-
	Atbilstoši normatīvo aktu prasībām.


	9. Projektēšanas kārtas
	-
	Vairākas kārtas. Noteikt būvprojekta izstrādes sākuma stadijā, veicot to saskaņošanu ar Pasūtītāju.


	10. Projektēšanas stadijas
	--
	10.1. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde.
10.2. Būvprojekta izstrāde.


	11. Projektēšanas darbu apjoms
	-
	11.1. Tehnisko noteikumu pieprasīšana.

11.2. Topogrāfiskais uzmērījums projektēšanai nepieciešamajā apjomā.
11.3. Ģeotehniskā izpēte, pēc nepieciešamības.
11.4. Būvprojekta izstrāde saskaņā ar būvniecību reglamentējošo aktu prasībām, t.sk:. 

11.4.1. Būvprojektā jāiekļauj visu atjaunojamo mezglu 
un konstrukciju detalizācija.

11.4.2. Būvprojektā jāiekļauj projekta būvkonstrukciju aprēķinu atskaites, kas noformējamas atbilstoši būvvaldes un normatīvo aktu prsībām.
11.5. Reizē ar būvprojektu minimālā sastāvā jāiesniedz aptuveno būvniecības izmaksu aplēse. 
11.6. Būvprojekta sastāvā iekļaujama ekonomiskā sadaļa ar darbu apjomu sarakstu un būvniecības izmaksām.


	12. Izejas dati projektēšanai
	-
	12.1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas veikt objekta apsekošanu.
12.2. 2023.gada 30.janvāra būves tehniskās apsekošanas atzinums.
12.3. Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgāis administratīvais akts Nr.NKMP/2023/14.2-07/4362.


	13. Īpašie noteikumi
	-
-

-

-

-
	13.1. Kultūras pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas prasību izpildei jābūt atspoguļotai būvprojektā minimālā sastāvā.

13.2. Būvprojekta minimālā sastāvā saskaņojams ar Pasūtītāju un Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi pirms iesniegšanas saskaņošanai Ventspils valstspilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā.

13.3. Sakarā ar to, ka objekts ir valsts nozīmes arhitektūras piemeneklis, atjaunošanas būvprojektā jāparedz izmantot oriģinālam atbilstošus materiālus un tehnoloģiju, nepārveidojot valsts nozīmes arhitektūras
pieminekļa saglabājamās vērtības, kā arī saglabājams būves un ainavas elementu ārējais veidols vai reljefs.
13.4. Darbu organizācijas plāns jāizstrādā tā, lai atjaunošanas būvdarbi neietekmētu blakus esošo ēku drošu ekspluatāciju, kā arī jānodrošina droša transporta kustība pa objektam blakus esošo brauktuvi vai arī jāizstrādā transporta kustības alternatīva.
13.5. Būvniecības izmaksās jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu izpildi (t.sk. būvlaukuma iekārtošana, elektroenerģijas izmaksas, darba aizsardzības pasākumu, apsardzes, satiksmes organizācijas, izpilddokumentācijas izmaksas, palīgdarbu, nepieciešamības gadījumā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (EDLUS) ieviešana u.c. izmaksas). 


	14. Prasības
	-
-

-

-

-

-

-


	14.1. Projektētājs pilnībā atbild par būvdarbu sastāvu un būvdarbu apjomiem.
14.2. Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar šo projektēšanas uzdevumu, iesaistīto organizāciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem, Ventspils valstspilsētas saistošajiem apbūves noteikumiem un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izdotajiem norādījumiem.

14.3. Būvprojekta sastāvam jāatbilst Ministru kabineta 2014.gada 9.septembra noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” prasībām: vispārīgā daļa, arhitektūras daļa, būvkonstrukciju daļa, darbu organizēšanas projekts, būvdarbu apjoms un izmaksu aprēķins (tāme).

14.4. Būvprojekta noformējumam jāatbilst Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumiem “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”” prasībām.

14.5. Būvprojekts Pasūtītājam jāiesniedz 3 (trīs) drukas eksemplāros (tai skaitā 1 gab. cietos vākos), kā arī 1 (viens) eksemplārs elektroniskā formā:
14.5.1. Teksts un aprēķini – MS Office programmas un ***.pdf failos.
14.5.2. Grafiskie materiāli ***.dwg un ***.pdf failos.

14.5.3. BIS ievietotajam būvprojektam pēc sastāva un noformējuma jāatbilst iesniegtajiem drukas un elektroniskjajai versijai.



	15. Būvprojekta izstrādes termiņi


	-

-

-


	15.1. Būvprojekta izstrāde minimālā sastāvā, t.sk. pirmsprojekta risinājumu izstrāde (saskaņošana ar Pasūtītāju) un saskaņošana 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas.

15.2. Būvprojekta izstrāde pilnā sastāvā  90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no būvprojekta minimālā sastāvā apstiprināšanas būvvaldē.
15.3. Būvprojekta izstrādes termiņā neietilpst laiks, kad projekts atrodas kādā no atbildīgajām institūcijām saskaņošanai un/vai būvprojektam tiek veikta ekspertīze (ja nepieciešams).





