1.pielikums

Atklātā iepirkuma “Loču kuģa “Ronis” navigācijas aparatūras piegāde un uzstādīšana” nolikumam.

Identifikācijas Nr.VBOP 2023/81

Tehniskā specifikācija

Iepirkumam “Loču kuģa “Ronis” navigācijas aparatūras piegāde un uzstādīšana”

- Navigācijas ploteris ar eholoti TZT-9F/MIC FURUNO vai ekvivalents:

  - vismaz 9” krāsainas LCD IPS skārienjūtīgs Multi-Touch ekrāns;

  - savietojams ar bezmagnetrona radaru;

  - savietojams ar NavNet sistēmu;

  - C-MaP karšu atbalsts;

  - Baltijas jūras vektora karte, iekļauta;

  - LAN (100 BASE-TX ), NMEA0183, NMEA2000 savienojumi;

  - MicroSD karšu atbalsts;

  - Bezvadu tīkla atbalsts (IEEE802.11b/g/n).

- Radio lokators Furuno DRS2D-NXT vai ekvivalents:

  - bez magnetrona tipa Doplera radio lokators (Solid-State Dopler radar);

  - savietojams ar 1.punktā piedāvāto navigācijas ploteri;

  - nepieciešamie savienojuma kabeļi un stiprinājumi;

  - slēgtās tipa (Radome antena) 19” antena;

  - stara platums (Beam width):

    - stara kūļa platums horizontālā plaknē vismaz 5.2 o 3dB līmenī;

    - stara kūļa platums vertikālā plaknē vismaz 25o 3dB līmenī;

  - lokatora svars ne vairāk kā 7 kg;

  - 12-24VDC 2.5-1.3A;

  - Savietojams ar NavNet sistēmu.

- Automātiskās identificēšanas sistēma A200 Em-trak AIS Class A complete set vai ekvivalents:

  - Vienas sekcijas VHF antena un antenas turētājs;

  - savietojams ar 1.punktā piedāvāto navigācijas ploteri;

  - NMEA0183, NMEA2000 savienojumi;

  - MicroSD karšu atbalsts.