1.pielikums

Iepirkuma “Navigācijas sistēmu LED gaismekļu piegāde” nolikumam.

Identifikācijas Nr. VBOP 2024/26

Tehniskā specifikācija

| Nosaukums | Skaits (gb.) | Uguns krāsa |
| --- | --- | --- |
| Ugunszīmju LED gaismeklis | 1 | Sarkana |
|  | 1 | Zaļa |

| Raksturojums ugunszīmju LED gaismekļiem |  |
| --- | --- |
| Nominālais diapazons (T=0.74) | līdz 6 j.j |
| Stara vertikāla novirze | 10° |
| Monitoringa sistēma | Sabik LightGuard, GPS based monitoring |
| Papildus funkcijas | GNSS synchronization |
| Sakaru tīkls | GSM |
| Darba sprieguma diapazons | 9-18 VDC |
| Programmēšanas iespējas | Sabik IR programmer |
| Korpusa aizsardzības klase | IP67 |
| Korpusa materiāls: | Alumīnijs |
| Darbības vide: | Vismaz -30°C līdz +40°C vai vairāk. |

Attēls Nr.1

Garantijas laiks – 2 (divi) gadi no piegādes brīža. Garantija attiecināma uz rūpnieciskiem defektiem, kuri nav atklāti preču nodošanas brīdī, deklarēto minimālo izturību. Garantija neattiecas uz dabisku nolietojumu vai lietošanas laikā radītajiem bojājumiem (mehāniskiem, termiskiem, pārslodze u.c.).

Attēls Nr.2

| Nosaukums | Skaits (gb.) | Uguns krāsa |
| --- | --- | --- |
| Ugunsboju LED gaismeklis | 10 | Trīskrāsainas (maināmas) - sarkans/zaļš/balts |

| Raksturojums ugunsboju LED gaismekļiem |  |
| --- | --- |
| Nominālais diapazons (T=0.74) | līdz 6 j.j |
| Stara vertikāla novirze | 10° |
| Monitoringa sistēma | Sabik LightGuard |
| Papildus funkcijas | GNSS position monitoring GNSS synchronization with an adjustable delay |
| Sakaru tīkls | Long-range LTE-M remote monitoring technology |
| Darba sprieguma diapazons | 9-18 VDC |
| Programmēšanas iespējas | Sabik IR programmer, Sabik Marine Bluetooth® control |
| Korpusa aizsardzības klase | IP68 |
| Korpusa materiāls: | Alumīnijs |
| Darbības vide: | Vismaz -30°C līdz +40°C vai vairāk. |

Attēls Nr.3

Garantijas laiks – 2 (divi) gadi no piegādes brīža. Garantija attiecināma uz rūpnieciskiem defektiem, kuri nav atklāti preču nodošanas brīdī, deklarēto minimālo izturību. Garantija neattiecas uz dabisku nolietojumu vai lietošanas laikā radītajiem bojājumiem (mehāniskiem, termiskiem, pārslodze u.c.).

Attēls Nr.4

Sagatavoja:

Dainis Briedis_____________________ Aprīkojuma uzturēšanas dienesta vadītājs

/ vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/