1.pielikums

Atklātā iepirkuma “Horizontālo apzīmējumu uzklāšana

Ventspils brīvostas teritorijā un tranzīta ielās” nolikumam,

identifikācijas Nr. VBOP 2024/34

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Darbus izpildīt atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē vai ir attiecināmi uz iepirkumā noteiktajiem Darbiem un to izpildi.

- Ceļa horizontālie apzīmējumi uzklājami saskaņā ar dislokācijas plānos paredzēto vai citām pasūtītāja prasībām atbilstoši standartam LVS 85:2016 “Ceļa apzīmējumi”. Ceļa apzīmējumi jāuzklāj paredzētajā biezumā, atbilstoši standartam.

- Ceļa apzīmējumu materiāls:

3.1. Horizontālajiem apzīmējumiem lietojami speciāli, ielas/ceļa virsmas krāsošanai paredzēti materiāli.

Horizontālajiem apzīmējumiem 1m² krāsošanai nepieciešams:

Krāsa - vidēji 500gr/m²;

Mikrolodītes - vidēji 0,386kg/m²

Pielietojamo materiālu fizikālajām īpašībām jāatbilst LVS 85:2016 “Ceļa apzīmējumi” noteiktajām  prasībām.

4. Tehnika un aprīkojums:

4.1. Ielas horizontālo apzīmējumu uzklāšanai jālieto tehnika, kas saskaņā ar ražotāja instrukciju ir paredzēta horizontālo apzīmējumu krāsošanai, aprīkota ar vadības iekārtu, kas nodrošina iestrādāto materiālu izlietojuma daudzuma automātisku regulēšanu un kontroli, kā arī automātisku ielas apzīmējuma materiāla izsmidzināšanas sprauslu darbību. Nav atļauts izmantot krāsotāja rokas instrumentus (otas, rullītis).

4.2. Darbam jālieto speciālas iekārtas, mehānismi (augstspiediena vai normālspiediena krāsu izsmidzinātāji) un palīgaprīkojums ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšanai ar roku darbu.

- Horizontālie apzīmējumi - garenapzīmējumi, šķērsapzīmējumi, virzienu saliņas, bultas un citi – to uzklāšana jāveic saskaņā ar standarta LVS 85:2016 un “Ceļu specifikācijas 2019” 7.8 punkta – Ceļu horizontālie apzīmējumi norādījumiem.

- Seguma virsmai krāsojamā vieta jābūt sausai un tīrai, nepieciešamības gadījumā tā jāattīra mehāniski vai ar saspiestu gaisu.

- Krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt: ≥ +5°C, gaisa minimālai temperatūrai: >+10°C, gaisa relatīvajam mitrumam : < 80%.

- Pēc darbu izpildes nedrīkst palikt redzami apzīmējumi neparedzētos apgabalos ( arī “vecie apzīmējumi”).

- Darbu izpildītājs drīkst ierobežot satiksmi ne ilgāk kā 15 minūtes pēc horizontālo apzīmējumu uzklāšanas.

- Horizontālā apzīmējuma materiālam un pieļaujamām tehnisko prasību atkāpēm jāatbilst standarta LVS 85:2016 nodaļā 8.2. noteiktajam un “Ceļu specifikācijas 2019” 7.8 punkta - Ceļu horizontālie apzīmējumi norādījumiem.

- Horizontālā apzīmējuma noturībai uz ceļa virsmas jāsaglabājas vienu sezonu (12 mēnešus) un apzīmējumu kopējais biezums nedrīkst pārsniegt 4mm, ieskaitot arī esošā apzīmējuma biezumu (ja virsū uzklāj jauno apzīmējumu).

- Horizontālo apzīmējumu elementiem jābūt baltā krāsā, izņemot apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumu apzīmējumus Nr. 943. - 946. un pagaidu apzīmējumus Nr. 947. un 948., kuri ir dzeltenā krāsā. Krāsai jābūt labi saistītai ar seguma materiālu.

- Horizontālo apzīmējumu ģeometriskajiem izmēriem jāatbilst LVS 85:2016 prasībām (ja darba uzdevumā nav norādīts citādāk).

- Ceļa horizontālo apzīmējumu demarķēšanu jāveic ar speciālām rotējošam mehāniskām frēzēm, ar kurām iespējams regulēt ceļa seguma frēzēšanas dziļumu. Iepriekšējo apzīmējumu demarķē ar speciālas rotējošas frēzes ar vertikālo piedziņu palīdzību, kuras sastāvā ir iekļautas nepieciešamās frēzes krāsas vai plastikāta noņemšanai, frēzēšanas dziļums ne vairāk kā 2mm. Pēc ceļa horizontālo apzīmējumu demarķēšanas darbu pabeigšanas nedrīkst būt saskatāmas demarķētā ceļa horizontālo apzīmējumu pēdas.